立式胶囊抛光机的使用与维护保养

　　一、使用 

　　1、通电前，用手转动电机主轴，转动应无卡紧现象。 

　　2、检查各坚固件，使其处于紧拧状态。 

　　3、将吸尘器电源插头插入机件下方插座，接上吸尘软管，调节调压器至200V左右，吸尘器先开始工作；再打开电源开关，倒入少量药品，调节电压，改变转速，直至药品表面清洁度达到满意效果；转速与清洁度成反比。 

　　4、为了回收多余药粉，建议抛光前用大孔筛把药品筛一次。 

　　5、加入少量药用石腊于毛刷上，能提高药品表面的清洁度。 

　　6、由于毛刷与网罩在工作中摩擦发热，温度过高会影响药品表面光洁度，故操作工要自行掌握机器连续工作时间，连续工作时间不宜过久。 

　　7、抛光不同药品，需要清洗毛刷、网罩及外筒。

 

　　二、维护、保养 

　　1、检查电机主轴转动应无卡紧现象。 

　　2、定期对电机转动部分进行清洁并加润滑脂。

 

　　三、注意事项 

　　1、清洗机器时，电器部分要保持干燥，不得沾水。 

　　2、清洗毛刷时，可不拆下毛刷两端的轴承，但要保持轴承不生锈及无卡紧现象。 

　　3、清洗后的毛刷吊挂，不能平放。

